1、投标人一般资格要求

| 序号 | 资格要求名称 | 资格要求详细说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（正本或副本）或法人登记证（正本或副本）或其他能够证明投标人具有独立承担民事责任能力的相关证明材料复印件【注：①营业执照或法人登记证或其他证明材料载明有期限的，应在有效期限内；②在中华人民共和国境内注册。】 |
| 2 | 具有良好的商业信誉的证明材料； 具有健全的财务会计制度的证明材料； 缴纳社会保障资金的证明材料； 缴纳税收的证明材料； 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商应提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； | 1.投标人具有良好的商业信誉的书面声明材料。 2.投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料； 3.投标人具有健全的财务会计制度的书面声明材料； 4.投标人具有依法缴纳社会保障资金良好记录的书面声明材料； 5.投标人具有依法缴纳税收良好记录的书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中是否有重大违法记录进行审查。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。】 |
| 3 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 1.投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明材料。【说明：①投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；②投标人提供书面声明材料。】 2.资格审查小组根据“信用中国”和“中国政府采购网”网站的查询结果，在资格审查期间对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单进行审查。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。】 |
| 4 | 未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内 | 投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②投标人未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。】 |
| 5 | 行贿犯罪记录 | 在行贿犯罪信息查询期限内，投标人及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录的书面声明材料。 【说明：①按招标文件要求提供书面声明材料，投标文件中不需提供中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn）查询结果的证明材料；②在行贿犯罪信息查询期限内，供应商及其现任法定代表人、主要负责人没有行贿犯罪记录。】 |
| 6 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的投标 | 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人未同时参加本项目书面声明材料。 【说明：①投标人按招标文件要求提供书面声明材料；②参加本项目采购活动的投标人中无与其他同时参加本项目的投标人负责人为同一人的情况，不存在直接控股、管理关系的投标人参加本项目的情况。】 |
| 7 | 投标文件签章 | 投标文件加盖有投标人（法定名称）电子签章。【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 8 | 投标文件资格响应文件的语言 | 语言符合招标文件的要求。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 9 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无其他特殊要求，投标人可不提供证明材料。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |
| 10 | 不属于国家相关法律法规规定的其他禁止参加投标的情形 | 1、根据招标文件的要求不属于禁止参加投标或投标无效的供应商； 2、资格审查小组未发现或者未知晓投标人存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加投标或投标无效的供应商。 【说明：投标人无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】 |

2、供应商特殊资格要求

无

2、投标人特殊资格要求（如有）

无

- 主要技术要求与标准

| 序号 | 设备名称 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧云广播系统 |  | 1、智慧云广播系统​（包含服务器、云广播管理软件、寻呼话筒、IP网络扬声器）网络通讯低延时，音频信号延时 ≤ 5ms；提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章 2、支持文转广功能，可将输入的文字转换为语音输出；提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章 3.具备双线路输入备份功能，IP网络扬声器可自动识别网络与音频信号并切换；且支持离线广播功能。提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章 一、广播服务系统 1、配置不低于六核十二线程/i5处理器，不低于8G内存；配备有标准接口：≥2×PS/2接口、≥6×串口、≥1×VGA、≥1×HDMI、≥6×USB接口、≥3个音频接口。 ▲2、屏幕为17.3寸、电阻式（四线）触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板。提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 3、具有≥4路独立电源输出插座，支持钥匙控制开关，≥2路电源输入。7具有≥6路独立音量控制开关，设备内置监听喇叭。具有≥2路短路触发接口，具有≥6个网络接口。 ▲4、具有≥4路话筒信号输入并支持幻象电源开关，≥4路线路信号输入，≥4路信号输出。（投标时提供实物接口图片并加盖投标人公章）。 二、音频采集器 ▲1、可以对输入的6路模拟音频，实时采集到指定的区域或终端。六通道音量独立可调，具备电平指示灯直观显示。提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章） 2、支持通过前端页面对设备主动开启音频采集的优先级、音量进行绑定设置。支持实时采集与默认采集双模式。支持通过平台页面，实时/定时对设备的通道进行开启，并可根据实际情况灵活指定播放区域，并可设置通道，优先级，音量等功能。 3、支持通过服务器页面进行IP地址、服务器地址等参数设置，并支持远程升级设备固件。 三、编程控制器 1、≥4.3英寸显示器，图形化UI界面显示，具备智能处理功能。、内置MP3、FM收音，一路AUX普通音源输入，≥5路功率信号输入，≥10分区输出，≥6路电源输出，一路扩展电源控制输出。 ▲2、主机自带≥4路RS485通讯网口，可同时控制多台设备，支持RS-232电脑接口，所有功能由电脑直接控制。（投标时提供实物接口图片并加盖投标人公章） 3、具有≥四路网络接口，能够接收外部信号。一路消防紧急输入（24V信号），一路电源扩展输出(24V信号）。内置2GB内存，可外扩展SD卡。 4、可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，10分区、6电源+一扩展电源输出。可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。 | 1 |
| 2 | 云广播控制软件 |  | 1、具有自动搜索设备功能，未添加的设备会以列表的形式呈现，快速将设备添加到系统中。查看设备状态可显示设备音量、电池电量、信号强度、故障等信息。具有呼叫管理功能，可进行快捷呼叫、紧急呼叫、呼叫接驳、区域等设置。系统自动检测服务器磁盘容量磁盘占满直接弹窗提示。 2、支持用户角色创建，可以给不同用户分配不同角色。具有敏感词过滤功能，设置敏感词后，文字广播时如有敏感词出现会自动过滤。具有摄像机管理功能，可以控制摄像机方向，具有摄像机联动报警功能，结合摄像机可实现区域报警触发联动。可对媒体资源进行管理，可以分类管理音频文件（MP3、WAV）、视频文件、文本文件 3、定时广播功能，可创建多套广播方案，每套广播方案可以设置不同定时任务，任务广播源可选择文件、文字、采集等类型。定时广播支持任务、方案复制，参数批量修改功能。文件广播功能，可选择终端和歌曲直接广播，并可以根据使用情况将经常要执行的任务存为预案。 4、系统能将输入的文字转换成语音输出。支持远程电源管理，可控制电源管理设备启停时间、打开模式、短路输出状态、打开通道等,并可实时查看每个通道打开状态。支持多种网络协议：TCP/IP、UDP、RTP、RTCP、RTMP、RTSP、SIP、单播、组播等。 | 1 |
| 3 | 三合一播放器（CD/MP3/FM) |  | 1、微电脑控制，轻触式按操作，高亮度LED显示。吸入式防震机芯，可播放CD/VCD/MP3/DVD碟片，超强纠错。自动播放控制，全数码伺服。 2、带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。具≥1路音频信号左右声道（L/R）输出。具视频信号输出功能，包括分量、复合输出方式。 | 1 |
| 4 | 前置放大器 |  | 1、1U机柜式、电源开关防触碰设计；双层双色双拼前面板。≥10个输入通道:包括4路XLR、TRS二合一接口话筒(MIC)输入，1路TRS接口强切话筒(MIC)输入，3路标准信号线路(AUX)输入，2路紧急线路(EMC)输入。MIC 1具有钟声提示开关，点击可发出钟声提醒。 2、话筒接口带+48V幻象电源带有独立幻象电源开关，为电容话筒提供电源。话筒输入：5mV/600Ω 非平衡。辅助输入：3500mV/10KΩ 非平衡。紧急话筒输入：5mV-25mV/600Ω 非平衡。紧急线路输入：200mV-1000mV/10KΩ 非平衡。 | 1 |
| 5 | 电源时序器 |  | 1、通过TCP/IP协议远程开关机控制，单路最大电流可达16A，带负载最大电流可达50A。带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间，通道状态操作菜单等信息。支持中控模式和编程模式。 2、后面板带8路多功能标准插座输出，1路RJ45网口，1组232和485智能化控制接口。前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口。、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保证设备短路、漏电或过载可自动跳闸。带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制。面板具备自锁按键，可强制开关时序器。 | 1 |
| 6 | 纯后级广播功放 |  | 1、管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统，内置智能削顶失真和过流压限系统，能有效保护扬声器单元。智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。4、一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量。≥4路音源输入，其中≥2路标准线路信号，≥1路标准话筒信号。 2、≥1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。额定输出功率：≥1500W。具有2种输出模式:70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。工作状态实时指示灯，包括信号指示，保护指示，失真指示，启动指示，电源指示等功能。具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。 | 3 |
| 7 | 主/备线路切换系统 |  | 1、满足听力考试主备广播系统要求，通道数：8主功放通道，1备用功放通道；通道切换能力：150V,≥10A(功率信号) 2、音频输入参数：0dBV,10kΩ(非平衡)；输入音频信号检测阀值：9mV；输出功率信号检测阀值：90mV；巡回检测周期：≤200ms：通讯接口：RS232/RS485； 3、对彭州校区听力考试的广播进行模拟信号线路铺设，并对整体广播系统进行双链路改造，满足省考试院对听力考试播放设备的要求。 | 1 |
| 8 | 网络监听音响 |  | 1、服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，旋钮调节话筒和线路输入音量。喇叭单元:≥5.5"×13"×1，接口:RJ45×1，TRS×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组。带1个电源开关，可关闭音箱电源。1路30W定阻输出凤凰座，连接至副箱使用。 2、双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。、支持实时接收服务器音频广播功能。支持服务器分区分组远程管理功能。 支持服务器远程参数修改。网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等。、音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS。音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-768Kbps。信噪比：≥90dB | 1 |
| 9 | 寻呼话筒 |  | 1、≥7.0寸数字真彩显示屏，采用图形化界面显示，电容式触摸屏操作。具有硬件紧急按键，用于紧急呼叫报警；具有广播硬件按钮，支持一键全区广播。内置≥3W扬声器用于对讲。具备自动刷新功能，可以实时显示所属分区设备的工作状态、在线状态、音量等。 ▲2、具有≥1路线路输入和1路线路输出；≥1组短路输入和输出接口；≥1个USB接口；≥1组3.5音频输出与音频输入接口。（投标时提供实物接口图片并加盖投标人公章）。 3、支持对讲功能，可实时对任意对讲设备发起对讲。支持分区广播、可实时对指定分区进行喊话广播。支持音频采集功能，可以将线路输入的音频信号实时采集到指定设备播放，并可支持混音功能。、支持点播功能，实时点播媒体库音乐到指定终端并支持歌曲名称实时显示、音量、切歌等。、具有设备记录功能，实时记录设备操作情况，并可查看记录详情。内置Flash存储,可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 ▲3、支持屏幕保护及密码保护功能。（提供功能界面图并加盖投标人公章）。 | 1 |
| 10 | 网络音响 |  | 1、服务软件远程调节音量，定时或实时播放音频节目，旋钮调节话筒和线路输入音量。喇叭单元:≥5.5"×13"×1，接口:RJ45×1，TRS×1，DC 24V×1，凤凰端子×2组。、带1个电源开关，可关闭音箱电源。1路30W定阻输出凤凰座，连接至副箱使用。 2、双线路输入备份功能，定压100V与IP网络智能切换，切换时间<10ms。、支持实时接收服务器音频广播功能。支持服务器分区分组远程管理功能。 支持服务器远程参数修改。网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、HTTP、FTP等。、音频编码：WAV、MP3、PCM、OPUS。音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-768Kbps。信噪比：≥90dB 3.含音响支架、网线、电源线、音频线、线槽线管、辅材及施工集成。 | 27 |
| 11 | 数据接入单元 |  | 1、★设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps（以官网最小值为准），提供官网截图并加盖投标人公章； 2、★千兆POE电口≥24个， 2.5G光口≥4个；支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 3、支持MAC地址≥16K，支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤； 4、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议；支持端口聚合，支持手工和静态LACP； 5、▲支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作；提供功能截图证明并加盖投标人公章； 6、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 8、支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭； 9、▲上线方式：支持云发现、支持配置网关IP或通过网关DNS域名自动发现上线；提供功能截图证明并加盖投标人公章； 10、▲支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；提供功能截图证明并加盖投标人公章。 | 6 |
| 12 | 光纤模块 |  | 1、适配序号11数据接入单元及项目环境所需模块类型 | 8 |
| 13 | 标准化考点专用网上巡查摄像机(含音频采集) |  | ★1、本次配备27间教室考点的54套标准化考点专用网上巡查摄像机设备，每套设备投标人根据自身的产品特性，配备满足《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》和GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》的技术要求并与四川省教育厅考试院标准化考点对接，实现省考试院远程实时巡查，点播，达到省考试院验收要求的配套设备，所需费用（硬件、软件、材料及施工）包含在投标价中（提供承诺函并加盖投标人公章）； 2. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》规定的H.264视频编码标准，支持 G.711 和 AAC 音频编码标准，并支持 PS、TS流封装，支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 3.≥400万像素半球网络摄像机；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥256G)断网本地存储；支持DC12V/PoE(802.3af)供电功能，具有DC12V电源输出接口；内置麦克风； 4.应支持TCP/IP协议，支持动态和静态IP模式，支持动态主机分配协议（DHCP）和以太网点对点通信协议（PPPOE），应支持 SIP、RTP、RTCP等网络协议，具有以太网接口； ▲5.设备应有数字时钟显示（OSD）功能，OSD格式：日期和时间，显示8位日期及6位时间；地址名称，显示不超过16汉字的考场或保密室名称，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》，（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）； 6.录像功能包括手动、定时、报警触发录像功能； ▲7.设备应具有日志功能，并且提供日志启用／关闭／控制接口；日志可存储在本地设备，也可以存储在中心日志服务器上；当日志存储在本地时，日志内容应包括模块名称、时间、描述信息；当存储到中心时，应再加上详细的位置信息，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》，（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）； ▲8.应具有可设定的点对点、点对多点传输能力；多通道设备应支持多点对一点或多点对多点的切换控制功能；宜具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》，（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）； 9.在重要场所或特殊应用时，应具有设备认证功能、防篡改功能及加密传输能力； ▲10.符合GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》，（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）。 11.配音频采集设备、电源、支架、软件平台、对应点位授权及电源、网络传输所需设备及线路。 12、设备配备3年硬件全保修及3年运维服务（每年四次考试），考试前现场排查、解决故障，根据考试院当次考试修改设备标识，考试时安排1人现场值守，考试后备份考试录像。 | 54 |
| 14 | 考试专用数据存储系统 |  | 1.符合H.264视频编码标准并兼容MPEG4 视频编码格式，支持 G.711 和 AAC 音频编码标准，并支持 PS、TS流封装； ▲2.应支持按图像的来源、记录时间、报警事件类别等多种方式对存储的图像数据进行检索以支持多用户同时访问相同数据，符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》，（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）。 3.可接入≥64路H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的网络摄像机；支持网络集中管理，包括参数配置、信息的导入、导出和升级等功能；可自动搜索局域网内摄像机并批量修改IP地址； 4.支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放； 5.可通过选择通道、文件类型、码流类型、开始时间、结束时间进行录像文件查找并下载，下载列表可显示录像文件名称、开始时间、结束时间、文件大小及下载进度； 6.设备对数据能够进行备份，可将录像文件或者图片保存至USB设备（U盘、移动硬盘）、eSATA盘等存储设备；支持通过IE浏览器/客户端远程下载录像； 7.支持实时监测并显示正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 8.支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期，支持重要录像加锁保护功能； 9.支持日志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录； 10.支持≥9个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份，单盘最大容量支持10TB硬盘；支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持SATA硬盘和SSD硬盘混合接入；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10； ▲11.符合GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》，（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）。 ★12.设备需依照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)JY/T-KS-JS-2017-1》和GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》的技术要求与学校标准化考点平台（原平台厂商：北京竞业达，型号JYD-96128NX）完全兼容并互联互通；并与四川省教育厅考试院标准化考点系统成功对接， 所需费用（硬件、软件、及材料）包含在投标价中。 （提供承诺函并加盖投标人公章）。 | 1 |
| 15 | 硬盘 |  | 1.企业级硬盘，容量≥8T；转速≥7200rpm、缓存≥256MB | 16 |
| 16 | 标准化考试巡查系统（含工作站及巡查软件） |  | 硬件部分 ▲1.视频功能：支持超高清 4K 解码实景播放;支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作（提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）； ▲2.安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级;支持 windows应用虚拟化;支持双系统同时开机同时使用;支持对操作系统进行镜像备份和恢复，提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）； 3.处理器要求主频不低于 3.0GHz，核心数≥6，线程数≥12，内存≥16GB，≥512 SSD 硬盘，显示输出≥23.5 英寸，显示分辨率≥1920*1080，不低于 2G 独显。 软件部分 1.支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用；支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍；支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码凭证单独或组合使用的认证方式； ▲2. 支持不同色彩展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； ▲ 3. 支持系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； 4.支持对服务的参数配置进行查询、查看、修改、下发，支持告警策略配置启用、查看、修改、设置，支持集群信息查看、添加、删除，支持授权查看管理、导入、移除授权文件；支持在线授权激活、离线授权激活； 支持开启自动发现，支持通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源，支持重新发现，支持对发现的资源进行区域绑定，支持查看拓扑页面中的资源告警和线路告警，支持对告警进行处理；支持对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑，支持查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况；支持IPv6网络适配，支持IPv6环境下部署、平台访问和业务应用实现。 ▲5. 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持不少于最近七日的用户活跃数统计，支持对系统中的分组、服务器、组件统计概览、查看，支持统计服务器在线率及各服务器在线详情（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告证明材料并加盖投标人公章）； | 1 |
| 17 | 考场信号屏蔽终端 |  | ★1、本次配备27间教室考点的27套全网段屏蔽设备，每套设备投标人根据自身的产品特性，配备满足考点全覆盖的数量屏蔽终端、作弊防控管理服务平台、软件授权及电源、网络传输所需设备及线路，实现无线信号侦测、阻断、终端远程批量升级、远程管理、状态上报功能。并依照GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》的技术要求，开发集成软件各功能模块，所需费用（硬件、软件、及材料及施工）包含在投标价中。（提供承诺函并加盖投标人公章）。 2、手机信号屏蔽终端，在6m×9m标准化考场空间内，信号强度≤-65dBm时，可有效屏蔽95%以上区域; 可以有效屏蔽（干扰）考场内的（CDMA、GSM、DCS、PHS、3G、4G、5G）、及WIFI(WLAN) /5.8G 通讯信号，彻底杜绝考生利用手机进行作弊的现象，屏蔽频段：支持对738-800MHz、869-880MHz、925-960MHz、1805-1920MHz、2010-2175MHz、2300-2400MHz、2400-2485MHz、2515-2675MHz、3400-3500MHz、3500-3600MHz、4800-4960MHz、5725-5850MHz频段进行屏蔽，采用双风扇主动散热和内置散热片横向管道式通风散热结构。 3、配置过热保护系统、具有网络接口，通过管理软件统一管理屏蔽终端。 | 27 |
| 18 | 标准化考点数字时钟 |  | ★1、本次配备 27 间教室考点的 27 套 NTP（网络时间同步）授时数字时钟设备，每套设备投标人根据自身的产品特性，配备满足 NTP 授时的数字时钟、GPS北斗双模块接收装置、NTP 时间控制器、时钟管理平台软件授权及电源、网络传输所需设备及线路，实现毫秒级的时间同步精度。并依照 GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》的技术要求与校本部的标准化考点时钟管理平台对接成功，开发集成软件各功能模块 实现统一管理，所需费用（硬件、软件、及材料及施工等）包含在投标价中。（提供承诺函并加盖投标人公章）。 2.显示内容：时分秒（不小于 3 英寸）； 日期、温湿度（不小于 0.8 英寸）LED 尺寸：不小于 580*210*35mm；接口方式：RJ45(NTP)，通信 自动同步接收母钟信号，MTBF： ≥6 万小时，LED 显示单元发光强度： ≥200mcd；对比度≥10:1；LED 显示屏可视视角≥65 °LED 数码管，静 态电路，显示稳定完全无频闪，（监控拍摄不频闪）。支持手动 2 级及 以上亮度调整及智能感光功能（亮度自动匹配环境明暗），并能自主切换。 3.玻璃面板，防眩光处理。金属一体外壳圆角无螺丝设计，电泳工艺处理，单面专用金属合金外框;一体化模具成型后盖，内置挂孔及散热对 流孔;节能模式，夜间自动进入省电节能模式，降低亮度不刺眼。单面避挂式数显钟，显示北京时间。 4、可 WEB 远程管理配置,也可集中统一管理配置。双 IP 地址切换，根据网络现状自动更改指向主备母钟。具有自动刷新功能，可设置显示模 式，支持监控系统的直接控制，通讯故障检测功能；自动获取母钟信号同步，支持 NTP 网络对时。 ▲5.可靠性检验指标：时间调整装置在工作状态下能准确可靠调整时间，累计日差不大于 2min、记忆功能检验指标：切断工作电源后能连 续记时，在通电时能显示现时时间。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章）。 ▲6. 日差检验指标：平均瞬时日差小于 0.5s/d；实走日差小于 0.5s/d （提供经国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告并加盖投标人公章） | 27 |

4、评审方法及分值

评审方法：综合评分法：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价35% | 35分 | 四舍五入，保留两位小数 |
| 2 | 技术指标及和配置52% | 52分 |  |
| 3 | 项目实施方案6% | 6分 |  |
| 4 | 履约能力3% | 3分 |  |
| 5 | 本地化服务2% | 2分 |  |
| 7 | 节能、环境及无线局域网产品2% | 2分 |  |

5、合同管理安排

1）合同类型：货物

2）合同履行期限：自合同签订之日起30日完成安装调试并试运行通过。

3）合同履约地点：采购单位指定地点

4）支付方式：分期付款

5）质量保证金及缴纳形式：

中标/投标人是否需要缴纳质量保证金：是

合同支付约定

付款条件：达到付款条件起 10   日。支付合同总金额  20  %。

分期付款条件（如有）：达到付款条件起 10   日。支付合同总金额 80   %。

6）验收交付标准和方法

按合同执行

7）质量保修范围和保修期

按合同执行

8）知识产权归属和处理方式

按合同执行

9）成本补偿和风险分担约定

成本补偿已包含在项目预算内，所有风险均由投标人承担。

10）违约责任与解决争议的方法

按合同执行

11）合同其他条款

按合同执行